BR-MR73A腰部关节选型

- 选型的需求

- 机械重量、安装接口、扭矩要求

|  | 减速机型号 | 减速比 | 启停峰值扭矩[Nm] | 平均负载转矩[Nm] | 最大转速[rpm] | 额定转速[rpm] | 背隙[arcsec] | 通孔直径[mm] | 直径[mm] | 长度[mm] | 重量[kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关节1 | 20 |  | <50 |  |  |  |  |  | <100 |  |  |
| 关节2 | 25 |  | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关节3、4 | 32 |  | 278 |  |  |  |  |  |  | <160 |  |

- 电气需求

供电需求：DC48V供电；通讯需求：EtherCAT通讯

- 软件接口需求

总线：ethercat 总线

最小通信周期：1ms

- 供应商情况对比

中科新松：32-8.1kg 长度：198 直径：170 ; 25-3.9kg; 长度156*直径126

| 钛虎 | 减速机型号 | 减速比 | 启停峰值扭矩[Nm] | 2000rpm额定扭矩[Nm] | 瞬时容许扭矩[Nm] | 最大转速[rpm] | 额定转速[rpm] | 背隙[arcsec] | 通孔直径[mm] | 直径[mm] | 长度[mm] | 重量[kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关节1 | 20 | 51/81/101/121 | 69/91/102/108 | 32/42/50/50 |  | 77/48/40/30 | 61/38/30/25 | 10 | 18 | 90/80 | 94/93.5 | 1.5/1.19 |
| 关节2 | 25 | 51/81/101/121/161 | 121/168/194/207/217 | 48/78/84/84/84 |  | 65/43/36/30/22 | 54/35/27/23/17 | 10 | 27 | 110/97 | 107 | 2.24/1.75 |
| 关节3、4 | 32 | 51/81/101/121/161 | 267/376/411/436/459 | 94/146/169/169/169 |  | 55/37/29/24/18 | 44/29/22/18/12 | 10 | 32 | 142/120 | 126.5 | 4.46/3.33 |

| 意优 | 减速机型号 | 减速比 | 启停峰值扭矩[Nm] | 2000rpm额定扭矩[Nm] | 瞬时容许扭矩[Nm] | 最大转速[rpm] | 额定转速[rpm] | 背隙[arcsec] | 通孔直径[mm] | 直径[mm] | 长度[mm] | 重量[kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关节1 | 20 | 81/101/121 | 91/102/108 | 42/50/50 | 158/182/182 | 29/24/20 | 26/22/18 | 15 | 13 | 90 | 93.83 | 1.79 |
| 关节2 | 25 | 81/101/121 | 169/194/207 | 78/84/84 | 315/351/376 | 29/24/20 | 26/22/18 | 15 | 13 | 110 | 103.33 | 2.78 |

| 伟创 | 减速机型号 | 减速比 | 启停峰值扭矩[Nm] | 2000rpm额定扭矩[Nm] | 瞬时容许扭矩[Nm] | 最大转速[rpm] | 额定转速[rpm] | 背隙[arcsec] | 通孔直径[mm] | 直径[mm] | 长度[mm] | 重量[kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关节1 | 20 | 50/80/100/120/160 | 69/91/102/108/113 | 32/42/50/50/50 | 121/158/182/182/182 | 120/75/60/50/37.5 |  | 10 | 18 | 90 | 100.5 | 2.1 |
| 关节2 | 25 | 50/80/100/120/160 | 121/169/194/207/217 | 48/78/84/84/84 | 230/315/351/376/388 | 110/68.75/55/45.83/34.38 |  | 10 | 18 | 110 | 119.5 | 3.3 |
| 关节3、4 | 32 | 50/80/100/120/160 | 267/376/411/436/459 | 94/146/169/169/169 | 472/702/800/848/848 | 90/56.25/45/37.5/28.13 |  | 10 | 20 | 142 | 118.5 | 6.1 |

- 选型结论意见

机械建议：同规格关节模组，钛虎最轻，意优最短；钛虎中间通孔直径最大，通过关节走线能力强；相同减速比情况下三家启停峰值扭矩相同，2000rpm额定扭矩相同，瞬时容许扭矩相同(钛虎无数据)。钛虎和意优的转速参数相近且应用场景对转速无太高要求。目前腰部需要一个20、一个25、两个32；若想减少采购关节规格种类，也可将第一个20用25代替(仅限钛虎)。

电气评估意见：伟创20,25,32，关节型号均满足电压供电和通讯要求；意优PH-20E,PH25-E系列满足供电和通讯要求；钛虎供电满足要求，通讯需要选择双编关节模组