专利申请技术交底书

技术联系人：            ；电话：            ；Email：

申请专利类型:           A、发明   B、实用新型   C、发明+实用同时申请

提纲填写说明：

1、本提纲适用于电学中的硬件领域；

2、技术交底书是代理人撰写专利申请文件的依据，其要针对某一发明创造（以下简称发明）主题，说清楚以下两个方面问题：想要解决什么技术问题（问题）？解决该技术问题的具体技术手段（手段）？为了您的专利申请顺利一次性通过，避免返工耽误时间，请按本模板完整填写内容，不仅需描述创意或功能，还应详细描述相应的设计方案内容；

3、蓝色字体部分为参考的示例内容，填写后请将其内容删除；

4、申请的专利当前技术状态为：

A、刚完成创意想法和设计方案；  B、对设计方案已经进行试验论证；

C、根据设计方案已经制造出产品；D、产品已经批量上市；

一、本发明的名称（此部分简要揭示发明主题，使代理人可直观的知道该发明属于哪一类产品或方法）

【示例】一种高频电路元件和高频电路模块

二、想要解决什么技术问题（此部分简要说明现有技术中存在的技术问题，即本发明创造的目的）

【示例】到目前为止，以高频滤波器为首的具备谐振体的高频电路元件是通信系统中不可缺少的基本要素。此外，谐振体中，若使用高介电常数且低损耗的陶瓷材料作介电体，便能实现小型化的低损耗(高Q)谐振器之作用的高频电路元件。然而，上述现有的在基板上设置介电部件的高频电路，存在以下问题：

(1)因为使用时不遮蔽介电部件，故从介电部件发射高频信号(电磁波),谐振器的损耗增加。

(2)发射出的电磁波与基板上其他电路耦合，会导致电路工作的不稳定。

(3)为了抑制发射出的电磁波与其他电路耦合，必须将介电部件与其他电路相隔一定距离进行布线，这就妨碍整个模块小型化。

本发明的目的在于提供一种具有介电部件且损耗小的高频电路元件与高频电路模块。

三、解决该技术问题的具体技术手段（此部分详细说明我是怎么做的？需要详细说明本发明的总体技术方案，注意：1、需详细描述硬件的改进点及其工作方式；2、附图提供硬件的结构图或电路图）

【示例】本发明的高频电路元件，包括：可产生电磁波的共振状态的至少一个介电部件；包圈上述介电部件周围的遮蔽导体；具有与上述介电部件的一部分面对面的布置着的带状导体、与该带状导体面对面的地导体层、以及介于带状导体与接地导体层之间的介电体层的至少一根传输线；以及连接在上述传输线上，在与上述介电部件之间起电磁波的输入耦合作用或输出耦合作用的耦合探针。

这样一来，因介电部件被遮蔽导体包围起来，故不仅阻挡了从介电部件发射到外部的电磁波，从传输线的结构来看，在高频电路内与其他半导体器件之间的连接也较圆滑。也就是说，以往由波导管等实现的功能由电路基板得以实现。因此，实现了电路的损耗小，并使布置有高频电路元件的整个高频电路的尺寸小型化。

上述介电部件以TM模式所激励，而在TM模式共振器中因电场朝向介电部件的长边方向，故很容易实现与传输线的带状导体的耦合。结果，输出入可使用具有带状导体的传输线，将传输线和高频电路布置在共同的基板上以后，而很容易应用到模块结构的高频电路上。

上述传输线，最好包括带状线、微带线、共面线以及微细导线中之至少一种。

还包括：在上述遮蔽导体内部，填满上述遮蔽导体和上述介电体之间的间隙并支撑上述介电部件的绝缘层。由此，介电部件的共振状态稳定化。

上述遮蔽导体，由形成在上述绝缘层外表面的导体覆盖膜构成，上述带状导体，以与上述遮蔽导体分离的方式由上述导体覆盖膜形成，上述导体覆盖膜中与上述带状导体面对面的那一部分起上述接地导体层的作用。